別表（第３条関係）

ブロック塀等点検表

| 申請者氏名 |  |
| --- | --- |
| ブロック塀等の 所在地 | 有田川町大字 |

以下の項目を点検した結果、下記の不適合を確認しましたので報告します。

□　コンクリートブロック造　（不適合の場合は、「判定」欄に×印を記入）

| 点検項目 |  | 点検内容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 高さ | 地盤から２．２ｍ以下か。 |  |
| □ | 厚さ | 塀の高さが２ｍを超える場合、塀の厚さは１５ｃｍ以上か。 |  |
|  |  | 塀の高さが２ｍ以下の場合、塀の厚さは１０ｃｍ以上か。 |  |
| □ | 控え壁 | 塀の高さが１．２ｍを超える場合、塀の長さ３．４ｍ以下 ごとに塀の高さの１/５以上突出した控え壁があるか。 |  |
| □ | 基礎 | コンクリートの基礎があるか。 |  |
| □ | 傾き・ひび割れ等 | 傾いていない、ひび割れがないか。人の力でぐらつかない。 |  |
| □ | 鉄筋 | 塀の中に直径９ｍｍ以上の鉄筋が、縦横とも８０ｃｍ間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。 |  |
|  |  | 塀の高さが１．２ｍを超える場合、基礎の根入れ深さは３０ｃｍ以上か。 |  |

□　レンガ造、石造その他組積造　（不適合の場合は、「判定」欄に×印を記入）

| 点検項目 |  | 点検内容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 高さ | 地盤から１．２ｍ以下か。 |  |
| □ | 厚さ | 壁頂までの垂直距離の１／１０以上あるか。 |  |
| □ | 控え壁 | 塀の長さ４ｍ以下ごとに塀の厚さの１．５倍以上突出した控え壁があるか。 |  |
| □ | 基礎 | コンクリートの基礎があるか。 |  |
| □ | 傾き・ひび割れ等 | 傾いていない、ひび割れがないか。人の力でぐらつかない。 |  |